建安区生态环境质量简报

- 一、环境空气质量状况

- 1月份，区空气自动监测站对新城区空气中二氧化硫、二氧化氮、PM10（可吸入颗粒物）、PM2.5（细颗粒物）、O3（臭氧）、一氧化碳每天分别进行了24小时连续监测。其中PM10（可吸入颗粒物）、PM2.5（细颗粒物）、一氧化碳、二氧化硫、O3（臭氧）分别取得了30个日均值，二氧化氮取得29个日均值，向上级环保部门传输环境空气日报信息31期，环境空气质量状况和评价见表1、表2。

表1                1月份环境空气质量状况统计表

| 类别 | 优良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度及以上污染 | 无效天 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天数 | 17 | 5 | 4 | 3 | 2 |

表2                 1月份环境空气质量评价结果            单位：mg/m3

| 评价指标 | 1月均值 | 国家（日均值）二级标准 （mg/m3） | 日均值 超标天数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 0.007 | 0.150 | / |
| 二氧化氮 | 0.031 | 0.080 | / |
| 可吸入颗粒物 | 0.130 | 0.150 | 2 |
| 细颗粒物 | 0.077 | 0.075 | 10 |
| 臭氧 | 0.093 | (日最大8小时平均)0.16 | / |
| 一氧化碳 | 1.2 | 4 | / |

本月环境空气质量从国家平台显示，AQI空气质量指数优良天数为17天。污染天数为12天,主要污染因子为PM10（可吸入颗粒物）、PM2.5（细颗粒物），其中以PM10（可吸入颗粒物）为首要污染物的污染天为：1月2日、14日，以PM2.5（细颗粒物）为首要污染物的污染天为：1日、3日、4日、18日、20日、21日、22日、24日、29日、30日。2025年截至1月31日，我区环境空气优良天数为17天。

- 二、水生态断面水质状况

许昌市环境监测中心对滹沱路桥、兰南高速桥、颍河吴刘闸水环境质量进行了监测。建安区环境监测站对颍汝干渠（蜜蜂张）、颍汝干渠（长店闸）、湿地进水口、湿地出水口、北海、饮马河、孙庄水库、三张水库水环境质量进行了监测。

监测结果见下表：

| 编号 | 采样地点 | 项目名称 采样时间 | 化学需 氧量 （mg/L） | pH值 | 氨氮 （mg/L） | 高锰酸盐指数 （mg/L） |  | 总磷 （mg/L） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 颍汝干渠 - （蜜蜂张） | - 2025-1-7 | 10 | / | 0.172 | 2.0 |  | 0.03 | Ⅲ类：化学 需氧量≤20mg/L、 氨氮≤1.0mg/L、 总磷≤0.2mg/L（湖、库≤0.05mg/L、高锰酸盐指数≤6mg/L |  |
| 2 | 颍汝干渠 （长店闸） | - 2025-1-7 | 12 | / | 0.182 | 2.6- |  | 0.03 |  |  |
| 3 | 颍河吴刘闸 | - 2025-1-2 | 13 | 7.7 | 0.36 | 3 |  | 0.02 |  |  |
|  |  | - 2025-1-20 | 18 | 7.7 | 0.227 | 3.5 |  | 0.06 |  |  |
| 4 | 清潩河 （滹沱桥） | - 2025-1-7 | 28 | 8 | 0.647 | 4.6 |  | 0.12 |  |  |
|  |  | - 2025-1-16 | 18 | 7.7 | 0.850 | 3.2 |  | 0.07 |  |  |
| 5 | 兰南高速桥 | - 2025-1-3 | 30 | 8.2 | 0.425 | 5.6 | 0.22 |  | Ⅳ类：化学 需氧量≤30mg/L、 氨氮≤1.5mg/L、 总磷≤0.3mg/L高锰酸盐指数≤10mg/L |  |
|  |  | - 2025-1-17 | 20 | 7.7 | 0.348 | 3.9 | 0.06 |  |  |  |
| 6 | 湿地出水口 | - 2025-1-7 | 28 | / | 0.178 | 5.6 | 0.05 |  |  |  |
|  |  | - / | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 7 | 湿地进水口 | - 2025-1-7 | 30 | / | 0.201 | 5.8 | 0.11 |  | 化学需氧量≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L |  |
|  |  | - / | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 8 | 北海 | - 2025-1-7 | 14 | / | 0.182 | / | 0.03 |  | / |  |
| 9 | 饮马河 | - 2025-1-7 | 16 | / | 0.204 | / | 0.04 |  | / |  |
| 10 | 孙庄水库 | - 2025-1-7 | 16 | / | 0.314 | / | 0.04 |  | / |  |
| 11 | 三张水库 | - 2025-1-7 | 10 | / | 0.301 | / | 0.03 |  | / |  |
| 12 | 地表水环境质量标准基本项目标准限值 序号; 项目; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类; Ⅴ类. 1; 化学需氧量（mg/L）; 15; 15; 20; 30; 40. 2; 氨氮 （mg/L）; 0.15; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0. 3; 总磷 （mg/L）; 0.02（湖库0.01）; 0.1（湖库0.025）; 0.2（湖库0.05）; 0.3（湖库0.1）; 0.4（湖库0.2）. 4; 高锰酸盐指数（mg/L）; 2; 4; 6; 10; 15. 5; pH值 （无量纲）; 6∽9. 许昌市建安区湿地进水口来自三达污水处理厂，执行《许昌市水环境质量整体提升与全域Ⅲ类水质保障规划》表8.1-1 2020年污水处理厂污染物排放参数表。 化学需氧量（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 总磷（mg/L）. 30; 1.5; 0.3. |  |

从监测结果来看：

颍汝干渠（蜜蜂张）1月7日监测结果符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准；

颍汝干渠（长店闸）1月7日监测结果符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准；

颍河吴刘闸1月2日、20日监测结果符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准；

清潩河（滹沱桥）1月7日监测结果不符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准；1月16日监测结果符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准；

兰南高速桥断面1月3日、17日监测结果符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅳ类标准。

湿地进水口水源来自三达污水处理厂，1月7日监测结果符合《许昌市水环境质量整体提升与全域Ⅲ类水质保障规划》表8.1-1 2020年污水处理厂污染物排放参数表的水质要求。

湿地出水口1月7日监测结果符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅳ类标准。